Приложение 10.2

к СК 02-10-03-2014

Нормы отбора непищевых продуктов для проведения испытаний

| № | Объект | НД на отбор | Количество образцов на исследование, шт | Количество контрольных образцов, шт | Сроки выполнения исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | При удовлетворительных результатах | При неудовлетворительных результатах |
| 1 | Игрушки | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований | - | Согласно МУК 4.1/4.3.2038-2005 Игрушки до проведения исследований выдерживают в открытом виде (без упаковки) в естественных условиях не менее 48 ч. Моделирование воздушной вытяжки – 24 ч, водной – 3 ч. (моделирование водной вытяжки индекса токсичности -24 ч, согласно МУ 1.1.037-95). Проведение исследований – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 7 рабочих дней. | При неудовлетворительных результатах по интенсивности запаха возможно повторное исследование не ранее чем через 10 дней (МУК 4.1/4.3.2038-2005) |
|  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 | п 5.1. Не менее 3-х образцов (маленькие игрушки весом 10-50 г: погремушки, куколки, машинки по 5-7 образцов) | - |  |  |
| 2 | Товары для детского творчества | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований | - |  |  |
|  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 | п 5.1. Не менее 3-х образцов (маленькие игрушки весом 10-50 г: погремушки, куколки, машинки по 5-7 образцов) | - |  |  |
| 3 | Обувь, в т.ч. для детей | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 3 пар) | - | Согласно МУ 1353-76. Моделирование воздушной вытяжки: образцы выдерживают в течение 3 суток, затем аспирируют воздух, после образцы вынимают и выдерживают в течение 10 дней на открытом воздухе и вновь помещают в камеру и выдерживают 3 суток. Исследования 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 22 рабочих дня. Моделирование водной вытяжки 3 суток, исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 7 рабочих дней |  |
| 4 | Посуда | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 5 штук) | - | Согласно Инстр. №880-71. Моделирование: продолжительность контакта изделий с модельным раствором устанавливается в зависимости от условий эксплуатации (до 10 суток). Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – от 5 до 14 рабочих дней. |  |
|  |  | ГОСТ Р 50962-96 | п 5.1. 1% единиц упаковки от партии, но не менее 5 штук |  |  |  |
| 5 | Одежда и ткани | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 3 штук готовых изделий или полотно не менее 1м2) | - | Согласно МУК 4.1/4.3.1485-2003.Образцы должны быть выдержаны в лабораторных условиях 24 ч. Водные и воздушные вытяжки моделируются по 24 часа. Моделирование воздушной вытяжки- 1 образец 1 сутки. Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 6 рабочих дней. | Тот же алгоритм, что и при удовлетворительных результатах, но на контрольных образцах. |
| 5 | Парфюмерно-косметическая продукция | ГОСТ 29188.0-91 | п 2. Количество изделий в зависимости от партии. Для изделий во флаконах и пробирках, тубах, баночках, коробках, коробочках, пакетах, пеналах (с массой продукции 10 г и выше) не менее 6 штук (от партии до 1000) Для изделий в пеналах (с массой продукции до 10 г, пудреницах, коробочках) не менее 10 штук (от партии до 20 тыс. шт) | - | Согласно МР №29 ФЦ/394-2002. Моделирование водной вытяжки – 24 часа. Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 5 рабочих дней. |  |
|  |  | ГОСТ 790-89 | п 2.1. 3 куска мыла твердого (не менее 600 г общей массы). | - |  |  |
|  |  | ГОСТ 5972-77 | Количество образцов зависит от объема партии согласно п 2.4.(средняя проба не менее 200 г согласно п 3.1.2) | - |  |  |
|  |  | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований | - |  |  |
| 6 | Товары детского ассортимента (соски, подгузники, пеленки и тд) | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований | - |  |  |
|  |  | ГОСТ 31214-2003 | п 5.5, 9.3. Подгузники – суммарная площадь не менее 500 см2 (примерно 10 штук – упаковка). Согласно ГОСТ Р 52557-2011 п 6.4. не менее 30 подгузников. | - | Согласно МУК 4.1/4.3.1485-2003 и Доп. № 1 – МУК 4.1/4.3.2155-2006. Образцы должны быть выдержаны в лабораторных условиях 24 ч. Водная вытяжка моделируется 24 часа. Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 6 рабочих дней. |  |
|  |  |  | п 7.4.Соски – не менее 25 штук | - | Согласно «МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», МР №29 ФЦ/1683-2001. Водная вытяжка моделируется 24 часа. Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 5 рабочих дней. |  |
|  |  | МР №29 ФЦ/1683-2001 | Согласно ГОСТ 31214-2003 | - |  |  |
| 7 | Издательская продукция | СанПиН 2.4.7.960-00 | п 5.1. 3 экземпляра издания | - | Согласно МУК 4.1/4.3.2038-2005 Игрушки до проведения исследований выдерживают в открытом виде (без упаковки) в естественных условиях не менее 48 ч. Моделирование воздушной вытяжки – 24 ч. Проведение исследований – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 7 рабочих дней |  |
| 8 | Изделия кожгалантерейные | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 3 пар или 6 штук) | - | Согласно МУК 4.1/4.3.1485-2003.Образцы должны быть выдержаны в лабораторных условиях 24 ч. Водные и воздушные вытяжки моделируются по 24 часа. Моделирование воздушной вытяжки- 1 образец 1 сутки. Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – 6 рабочих дней. |  |
| 9 | Металлопродукция прочая и некондиционная | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 3 штук) | - | Согласно ГОСТ 24295-80. Моделирование (бор, фтор, никель, кобольт и хром) – 1 сутки. Согласно Инстр. №880-71. Моделирование: продолжительность контакта изделий с модельным раствором устанавливается в зависимости от условий эксплуатации (до 10 суток). Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – от 5 до 14 рабочих дней. |  |
| 10 | Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 5 штук) | - | Согласно Инстр. №880-71. Моделирование: продолжительность контакта изделий с модельным раствором устанавливается в зависимости от условий эксплуатации (до 10 суток). Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – от 5 до 14 рабочих дней. Согласно МУ 2.1.2.1829-2004. Моделирование 2 суток. Исследование не менее 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец минимум 6 рабочих дней. |  |
|  |  | ГОСТ Р 50962-96 | п 5.1. 1% единиц упаковки от партии, но не менее 5 штук (для прищепок не менее 30 штук) |  |  |  |
| 11 | Продукция целлюлозно-бумажной промышленности | ГОСТ 18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований (не менее 5 штук, если в упаковках (салфетки, полотенца, носовые платки, туалетная бумага и т.д.), то не менее 5 упаковок) | - | Время моделирования зависит от показателей. Согласно ГОСТ Р 52354-2005. Кондиционирование 2 ч. Моделирование – 1 сутки. Согласно СП 4105-86. Моделирование – 6 часов. Согласно Инстр. №880-71. Моделирование: продолжительность контакта изделий с модельным раствором устанавливается в зависимости от условий эксплуатации (до 10 суток). Исследование – 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец – от 5 до 14 рабочих дней. |  |
| 12 | Мебель, в т.ч. детская | ГОСТ18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований | - | Согласно ГОСТ 30255-95. Выдерживают 3 суток в помещении. Моделирование до 3 суток. Исследование не менее 3 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец минимум 11 рабочих дней. |  |
|  |  | ГОСТ 30255-95 | п 4.1 Для проведения испытаний мебели берут образцы в количестве, задающем заданную насыщенность объема камеры: Измеряется суммарная площадь с 2 сторон всех деталей мебели(поверхности задних стенок, дно ящиков, полок, поверхности за зеркалами, заглушины в изделиях мебели для сидения и лежания и др.) -для изделий корпусной мебели, столов, кроватей насыщенность 1м2/м3-суммарная площадь с 2х сторон для камеры 1,1м3 не менее 1,1 м2. -для изделий мебели для сидения и лежания насыщенность 0,3м2/м3 суммарная площадь с 2х сторон для камеры 1,1м3 – не менее 0,33 м2. | - |  |  |
| 13 | Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей | ГОСТ18321-73 | Количество образцов зависит от объема партии и программы исследований | - | Согласно МУ 2.1.2.1829-2004. Моделирование проводится при температуре 20С и 40С, для одной температуры - 2 суток. Исследование не менее 2 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец при одной температуре минимум 6 рабочих дней, при двух температурах 12рабочих дней. Согласно ГОСТ 30255-95. Изделия мебели из древесины и древесных материалов выдерживают не менее 3 суток в помещении. Моделирование до 3 суток. Исследование не менее 3 суток. Оформление и выпуск протокола – 2 суток. Всего на 1 образец минимум 11 рабочих дней. |  |
|  |  | МУ 2.1.2.1829-2004 | Образцы в количестве, создающем реальную необходимую «насыщенность» камеры. Создание необходимой насыщенности в климатических камерах осуществляется следующим образом: 1)Выясняется реальная насыщенность материала в натурных условиях путем элементарных расчетов, исходя из назначения материала(покрытие пола, отделка стен, погонажные материалы, предметы мебели и т.д) и объема помещения. Для этого надо знать высоту помещения в метрах, периметр комнаты, ширину дверных и оконных проемов, площадь облицованной (окрашенной)части стен. -насыщенность материала, используемого в качестве покрытия пола, в м2/м3, удобно расчитывать путем деления единицы на высоту помещения в метрах (при высоте полтолка 2,5м - насыщенность получается 0,4м2/м3, при высоте потолка 3м- насыщенность получается 0,33м2/м3) -для материала , применяемого для отделки стен, насыщенность определяется: периметр комнаты за вычетом ширины дверных и оконных проемов умножают на высоту облицованной (окрашенной) части стен; полученную таким образом общую поверхность отделки в м2 делят на объем помещения в м3 -при расчете насыщенности для плинтусов периметр помещения в метрах за вычетом ширины дверных проемов делится на объем помещения в м3 2) Определяется необходимый размер(площадь) объем, масса или длина) образца полимерного материала, который зависит от «насыщенности « и объема камеры и рассчитывается по формуле: Размер образца (м2,м3,кг или м) равен объему климатической камеры 0,5 м3; 1,1 м3) умноженному на рассчитанную выше «насыщенность» в натурных условиях. Например: линолеум в комнате с высотой потолка 2,5м. Насыщенность в натурных условиях равна 0,4м2/м3 (расчет смотри выше №1)) Для камеры 0,5м3 размер образца будет равен 0,4*0,5=0,2м2. Т.е. необходим образец линолеума площадью не менее 0,2м2 (более можно) образец должен помещаться в камеру размером 50см*50см*120см. |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 30255-95 | Для испытания деталей и заготовок, паркетных изделий, а также конструкционных, облицовочных, отделочных и клеевых материалов берут не менее 3 образцов, изготовленных в соответствии с технической документацией. 4.2.1 лакокрасочные материалы наносят на поверхность стекла, жести или древесины по нормам расхода, применяемые в производстве материалов, деталей и изделий. 4.2.2 клеевые материалы наносят на поверхность стекла, жести или древесины по нормам расхода, применяемым в производстве и приклеивают образец материала, для которого клей предназначен. 4.2.3образцы древесных плит и фанеры отбирают из зоны плиты, отстоящей от ее краев на расстоянии не менее 300мм. 4.2.4 образцы полимерных и облицовочных материалов представляют с размерами ,создающими заданную насыщенность -площадь образца для камеры 0,5м3 не менее 0,5м2 Площадь паркетных изделий определяют только с лицевой стороны. Для камеры 0,5м3 необходим образец площадью0,2м2 Размеры образцов по длине и ширине определяют исходя из внутренних размеров климатических камер. Камера 0,5м3 глубина 50см ширина* 50см* высота 120см. Камера 1.1м3 глубина 60см* ширина 70см* высота 160см. |  |  |  |

Прежде чем исследовать климатическую камеру для исследования второго образца  после первого, ее внутренние поверхности нужно обработать слабым раствором питьевой соды, продуть током воздуха при 40С, затем сделать контрольные анализы воздуха внутри камеры. Таким образом между образцами 1 рабочий день тратиться на подготовку камеры для последующего исследования